平成28年度　第１学年 ２学期期末テスト 技術・家庭科（技術分野）

１．　金属とプラスチックの特徴について，次の（　　）にあてはまる言葉を下の語群から選び、記号で答えなさい。

(１)　金属は，材料に力を加えて少し曲げても，力を除くともとにもどる性質がある。この性質を（  ①  ）という。さらに力を加えて大きく曲げると，もとにもどらなくなる性質がある。この性質を（  ②  ）という。また，金属は一定以上力を加えて変形させると，その部分は組織が変化してかたくなる。この現象（  ③   ）という。

金属材料をたたいたり，押しつぶしたりして，薄い板や箔に加工できる。この性質のことを，（ 　④  ）という。金属線を強い力で引っ張ると，引きのばされて細長くなる。この性質のことを（  ⑤  ）という。

(２)　プラスチックの多くは（ 　①　 ）を原料にしてつくられ，（　②　 ）の調節ができたり，いろいろな形のものが（  ③  ）に生産できるという長所があります。

プラスチックには，熱や硬化剤を加えるとかたくなり，硬化したあとに熱を加えても軟化しない（  ④  ）のプラスチックと，熱を加えると軟化する（ ⑤ ）のプラスチックがある。

ア 熱可塑性 イ 熱硬化性 ウ 延性 エ 展性 オ 弾性 カ 石油 キ 灯油 ク 色 ケ 限定的 コ 大量 サ 塑性 シ 加工硬化

２．　右の図は，本箱の板の組み合わせ方を　示したものである。板の使い方から考えて最もじょうぶなものを選び，記号で答えなさい。

⑩ ⑪ ⑨ ⑫ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

３．木材の組織について，次の（　　）にあてはまる言葉を語群から選び答えなさい。

ア すえ イ 木裏 ウ 辺材 エ 年輪 オ こぐち カ 心材 キ 髄 ク まさ目板 ケ こば コ もと サ 板目板 シ 木表

４．次の(　　)に入る語句などを答えなさい。　　　                    　　　　　　　　Ａ図

Ａ図をキャビネット図といい，立体の(　 ①　 )を実物と同じ形に書き，奥行き　の線を水平線に対して( 　②　 )°傾けてかく。 奥行きの長さは実際の長さの( ③ )分の１の割合でかく。

Ｂ図

Ｂ図を等角図といい，立体の直交する二辺を水平線に対し( ④ )°傾けてかき，幅，高さ，奥行きの長さを実物と( ⑤  )割合でかく。

５．次の立体をキャビネット図で表しなさい。　　　６．次の立体を等角図で表しなさい。

７．右図を見て，次の各問いに答えなさい。

(1)　右図の工具を何と言いますか。

(2)　右図の工具の(ｱ)を何と言いますか。

(3)　垂直な線を引くためには，どんなことに気をつけ

たらよいですか。

(4)　この工具を使って材料に線を引く作業のことを何といいますか。

(5)　右の図は、(4)の作業を実際の木材にしたもので

②

①

ある。①～➂に当てはまる言葉を下から選び記号で

答えなさい。

ア 切りしろ・削りしろ イ 仕上がり線 ウ 切断線 エ 山手線 オ 電線

➂

(6)　今回の木材加工で授業で使用している木材はいくつか

の同じ材質の木材をつなぎ合わせて作られている。

このような木材のことを何といいますか。

８．最近の先端技術（最新テクノロジー）で、あなたが知っているニュースを一つ書きなさい。

平成28年度　第１学年 ２学期期末テスト 技術・家庭科（技術分野）

１年(　　)組（　　）番　氏名（　　　　　　　　）

≪解　　答≫

| １ | (1) | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  |  | 得点 ／１００ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  | ④ |  |  |  | ⑤ |  |  | ⑥ |
|  | ⑦ |  | ⑧ |  |  |  | ⑨ |  |  | ⑩ |  |  |  | ⑪ |  |  | ⑫ |
| ４ | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  | ④ |  |  |  | ⑤ |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | (1) |  |  |  | (2) |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) |  |  |  | (5) | ① |  |  | ② |  |  |  |  |  | (6) |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

平成28年度　第１学年２学期期末テスト　技術・家庭科(技術分野)

１年(　　)組（　　）番　氏名（　　模範解答　　）

≪解　　答≫

| １ | (1) | ① オ |  | ② サ |  |  |  | ③ シ |  |  | ④ エ |  | ⑤ ウ |  |  | 得点 ／５０ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) | ① カ |  | ② ク |  |  |  | ③ コ |  |  | ④ イ |  | ⑤ ア |  |  |  |  |  |
| ２ | ウ |  |  |
| ３ | ①エ |  | ②ウ |  |  |  | ③カ |  |  | ④キ |  |  |  | ⑤ク |  |  | ⑥サ |
|  | ⑦シ |  | ⑧ア |  |  |  | ⑨ケ |  |  | ⑩イ |  |  |  | ⑪オ |  |  | ⑫コ |
| ４ | ①正面 |  | ②４５ |  |  |  | ③２ |  |  | ④３０ |  |  |  | ⑤同じ |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | (1)さしがね |  |  |  | (2)長手 |  |  |  | (3)基準面にさしがねの長手をしっかり密着させる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)けがき |  |  |  | (5) | ①ウ |  |  | ②イ |  |  | ③ア |  |  | (6)集成材 |  |  |  |
| ８ | 人工知能、介護ロボット、産業用ロボット、バーチャルリアリティー、自動運転など |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |